MASTER I LIVELLO

2025-2026

Management e Auditing dei Sistemi Integrati Ambiente, Energia, Qualità e Sicurezza per la Sostenibilità

XIII EDIZIONE

Project Work

“Piattaforma digitale per la segnalazione dei Near Miss in azienda”

Candidato

SARA ALBIÑANA CASTELLÓ

Tutor aziendale

PAOLO BARBIERI, MAURO BENEDETTI SPA

INDICE

1	Introduzione	1

1.1	ISO 45001 e acceni normativi sulla Salute e sicurezza sul Lavoro	1

1.2	Contesto interno dell’organizzazione	1

1.2.1	Per ché una piattaforma per la gestione dei Near Miss	3

2	Scopo e Obiettivi del progetto	4

2.1	Obbiettivi	4

2.1.1	Sviluppo di una piattaforma digitale per la segnalazione e analisi dei near miss	5

2.1.2	Definizione e monitoraggio dei KPI riguardanti i near miss come parte del SGSSL	5

2.1.3	Comunicazione e consapevolezza sulla prevenzione dei near miss in azienda, come parte del SGSSL	6

3	Il progetto	7

3.1	SISTEMA DI SEGNALAZIONE E ANALISI DEI NEAR MISS	8

3.1.1	FLOWCHART SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEI NEAR MISS	10

3.1.2	RESPONSABILITA’	10

3.2	Segnalazione Near Miss e Segnalazione Near miss in manutenzione	11

3.3	Istruzione Analisi fase 1 delle segnalazioni	15

3.4	Skill Matrix	18

3.5	Istruzione Analisi fase 2 delle segnalazioni	19

3.6	Istruzione Piano di Miglioramento di fronte alle segnalazioni	20

3.7	Stima potenziale costo economico delle segnalazioni de infortunio	23

3.7.1	Analisi Del Rischio Economico Del Near Miss	23

3.7.2	Calcolo del Costo Economico Standard	24

3.8	Sistema riconoscimento dei lavoratori per affrontare i near miss in Azienda	25

3.9	KPI: Definizione e scadenzario	25

3.10	Controllo DPI per prevenire Near Miss nell’area produttiva	25

3.11	Piano di Communicazione interna sul sistema di segnalazione dei near miss	26

3.11.1	SCOPO	26

3.11.2	IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEI NEAR MISS	26

3.11.3	CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE	27

3.11.4	RUOLI E RESPONSABILITA’ DELLA COMUNICAZIONE	28

3.11.5	GESTIONE DEI KPI DELLA COMUNICAZIONE	29

3.11.6	RIESAME DEL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA SUL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEI NEAR MISS	29

4	Approccio integrato HSEQ	31

5	Conclusioni	32

6	Bibliografia	33

7	References	34

8	Abbreviazioni & Definizioni	35

8.1	Abbreviazioni	35

8.2	Definizioni	35

9	Appendice	36

# Introduzione

Il presente Project Work pretende sviluppare un sistema partecipativo di segnalazione e analisi dei near miss in azienda, per affiancare le politiche, procedure, istruzioni e altre azioni già presenti in struttura in materia di salute e sicurezza sul Lavoro. Lo farà attraverso una piattaforma digitale interna dove segnalare e analizzare i near miss o quasi infortuni che si possono dare nel contesto lavorativo. La piattaforma a sua volta permetterà di monitorare i KPI prestabiliti dell’azienda e gli adempimenti normativi. Fungirà di spazio di informazione, consapevolezza e consultazione su questa tematica, così come di consulta e gestione del sistema di riconoscimento dell’impegno dei lavoratori in applicare il suddetto sistema di segnalazione e analisi dei NM.

Questo sistema sarà disegnato per essere in linea con i principi della normativa ISO 45001 e applicabile nel contesto normative italiano. Questo metodo di segnalazione e analisi dei quasi infortuni verrà contestualizzato per essere incluso dentro il Sistema di Gestione Integrata di una azienda del settore cartotecnico di medie dimensioni situata a Perugia.

## ISO 45001 e acceni normativi sulla Salute e sicurezza sul Lavoro

Struttura, principi e finalità della ISO 45001

Principali normative sulla salute e sicurezza sul Lavoro in Italia

Nova normative sulla segnalazione dei near miss

## Contesto interno dell’organizzazione

DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA  (TIPO DI PRODOTTO, ORGANIGRAMMA GENERALE) ISO APPLICATE, N. DIPENDENTI, N. INFORTUNI ANNI PRECEDENTI, MANCANZA SISTEMA SEGNALAZIONE NEAR MISS, SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE

L’organizzazione sulla cui si è basata la creazione della piatafforma di segnalazione dei near miss, tenendo in considerazione le sue caratteristiche ed esigenze, ha una forma guridica SpA. Si tratta d’una azienda di medie dimensioni, che dovuto a una riorganizzazione aziendale negli ultimi anni l’attività produttiva si è trasferita su una unica sede, situata nella zona industrial di Perugia (Umbria).

L’impresa produce cartone ondulato in fogli e la sua trasformazione in imballaggi, cioè scatole di diverse tipologie -americane o fustellate-, per multiplici clienti di diversi settori. Negli ultimi anni si è specializzato, però nella realizzazione di imballaggi per il settore alimentare e nello specifico ortofrutticolo. La sede operativa è composta da un’area uffici e un’area operativa. La sezione uffici è suddivisa nei seguenti dipartimenti: ufficio acquisti, ufficio tecnico di ricerca e sviluppo -al cui interno si inquadra il responsabile del Sistema di gestione integrato dell’azienda-, ufficio tesoreria, ufficio amministrazione fornitori, ufficio amiministrazione clienti, ufficio del personale, controllo di gestione e ufficio sistemi di gestione informativi. A sua volta, l’area operativa è composta da un ufficio commerciale, ufficio logistica, ufficio programazione ondulatore, scatolificio, lavorazioni esterne e reparto produttivo. Complessivamente, la struttura organica dell’azienda è composta da 96 lavoratori.

PDF ORGANIGRAMMA

L’organizzazione dagli anni 2000 applica in azienda un sistema di gestione ingregrata per la qualità, seguendo la ISO 9001 e certificate. Perciò, l’azienda considera che il loro Sistema per la qualità è consolidato in struttura, garantendo la soddisfazione del cliente in ogni momento. Gli aggiornamenti del Sistema di qualità si applicano principalmente ai KPI, senza modificare sostanzialmente le metodologie di lavoro, monitoraggio e controllo aziendale in termini di qualità produttiva.  In anni recenti ha iniziato a implementare anche la ISO 14001, incentrandosi nella riduzione degli impatti ambientali legati alla produzione, principalmente per quanto riguarda gli scarichi idrici e le emmissioni in atmosfera. Dal 2024 si è anche certificata con la ISO 45001, completando il sistema di gestione integrato in azienda presente al momento. Tuttavia il sistema di gestione per la sicurezza presenta delle carenze o miglioramenti notevoli, specialmente per quanto riguarda la gestione di incidenti o mancati infortune, e il controllo dell’applicazione delle procedure relative alla ISO 45001 o partecipazione dei lavoratori. Mentre aspetti come la consapevolezza dei lavoratori e la comunicazione sono implementati con cura.

Tra gli aspetti da sottolineare come punti di miglioramento nell’applicazione della ISO 45001 si trova la carenza di un metodo pratico e tempestivo per la gestione degli incidenti e mancati infortuni sul lavoro. Al momento, la segnalazione di un incidente o mancato infortunio si realizza attraverso un formulario cartaccio, disponibile unicamente nell’area operative dell’azienda. Inoltre, la procedura que regola la comunicazione dell’incidente e il mancato infortunio stabilisce che sia il lavoratore che lo segnala al capoturno, che sarà il risponsabile di compilare il formulario cartaccio e presentarlo fisicamente el Responsabile dei Sistemi di Gestione Integrato in azienda. Posteriormente, sarà lo stesso responsabile a realizzare una nalisi delle cause dell’accadimento e identificare possibili azioni correttive e piani di miglioramento. Questo sistema di segnalazione degli incidenti e quasi infortuni in azienda presente delle criticità, come una gerarchia verticale rigida nella comunicazione dei infortune/near miss e una concentrazione unipersonale nell’analisi delle cause radici e possibili soluzioni per prevenire, mitigare ed eliminare gli eventuali rischi collegati all’infortunio o near miss. Un fatto che potrebbe difficoltare l’identificazione di tutte le cause radici della segnalazione, l’analisi critico e l’uso di una metodologia concreta e testata -al momento non definita nella procedura aziendale- per l’analisi della segnalazione. Al tempo stesso, la concentrazione del potere di analisi e definizione del piano di miglioramento in una sola persona monopolizza la capacità attuativa dell’azienda rispetto alla segnalazione, in termini di tesmpestibilità, capacità resolutiva e implementazione completa delle azioni correttive e piano di miglioramento.

Come risultato di questa metodologia di segnalazione e analisi degli incidenti e quasi infortuni in azienda, questi non vengono riportati nel riesame annuale della direzione. Negli ultimi due anni, il riesame della direzione indica che il numero di infortuni sul Lavoro è pari a zero, mentre il numero di near miss identificati non viene riportato. Una situazione diversa dal contesto reale che si presenta in azienda. Motivo per il quale si è ritenuto necessario aggiornare il Sistema di segnalazione dei near miss, attraverso il disegno e sviluppo di una piattaforma digitale con la finalità di segnalare e analizzare i quasi infortuni che si possono presentare in itinere, in azienda o in missione. Così come la definizione di azioni correttive e piani di miglioramento per eviare o mitigare le cause delle segnalazioni. Inoltre, per garantire la Corretta applicazione del Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul Lavoro, sono stati definiti dei KPI attenienti al quasi infortuni, come indicatori di sintomatologie o cause che potrebbero segnalare una situazione critica d’accadimento dei quasi infortuni sul Lavoro. Questi KPI hanno una doppia funzione: analizzare l’efficacia delle segnalazioni dei near miss e individuare situazioni di rischio che potrebbero favorire delle situazioni di pericolo collegate agli infortuni e quasi infortuni in azienda. L’obbiettivo della definizione, controllo e monitoraggio dei KPI è quello di analizzare regolarmente la situazione aziendale in termini di salute e sicurezza sul Lavore, concrettamente per identificare possibili situazioni o caratterisitiche che potrebbero favorire un infortunio o quasi infortunio, in modo da agire tempestivamente prima che tali eventi accadono.

### Per ché una piattaforma per la gestione dei Near Miss

SISTEMA VECCHI DI SEGNALAZIONE CARTACCIO CON FORMULARIO. REALTA’ NON SI RIPORTAVANNO NEI RIESAMI DELLA DIREZIONE.

# Scopo e Obiettivi del progetto

Il progetto ha come scopo quello di disegnare un sistema partecipativo di segnalazione e analisi dei near miss in azienda, come parte della politica dell’organizzazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori e in linea con la ISO 45001. Questo metodo pretende creare un unico spazio digitale per la segnalazione, analisi e monitoraggio dei near miss in azienda. Perciò, si suddivide in diverse aree. La principale, lo sviluppo di una piattaforma digitale di uso interno per la segnalazione, analisi e monitoraggio dei quasi infortuni. La seconda, la partecipazione attiva dei lavoratori nella segnalazione e analisi dei near miss, come stimolo per prevenire degli infortuni come parte integrante della politica aziendale sulla salute e sicurezza dei lavoratori in linea con la ISO 45001. Si favorirà la partecipazione attiva attraverso:

- Piano di comunicazione sul sistema di segnalazione e analisi dei near miss

- Informazionione, quiz, aree di consulta, e controllo dei DPI presenti nella piattaforma per stimolare il pensiero critico e pratiche di prevenzione tra i lavoratori.

- Un sistema di riconoscimento per la partecipazione volontaria alla segnalazione e analisi dei quasi infortuni in azienda. Consultabile in piattaforma.

Questo sistema partecipativo sui near miss permetterà di agevolare la metodologia aziendale di segnalazione dei quasi infortuni. Grazie alla piattaforma, ci sarà un registro aggiornato e traccia delle segnalazioni effettuate, che andranno inevitabilmente a integrare i documenti di riesame della direzione, essendo un punto cardine degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro e ISO 45001 nell’organizzazione. Un fatto che permetterà a sua volta di adempire alla normativa nazionale riguardo alla segnalazione annuale dei quasi infortuni.

Inoltre, si potrenno monitorarei KPI relative ai near miss tramite la piattaforma digitale. Grazie alle sue sezioni di “KPI” e “Scadenzario Adempimenti” permette di controllare e monitorare in maniera visiva e integrata dei KPI definiti internamente e gli adempimenti normativi necessari per la regolare attività aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si tratta quindi, di un sistema partecipativo di segnalazione dei near miss in azienda che pretende integrare le politiche, procedure e istruzioni presenti relative alla salute e sicurezza sul Lavoro nell’organizzazione. Tuttavia, posiede delle potenzialità ulteriori per trasformarsi in una unica piattaforma interna di gestione della ISO 45001 ed eventualmente integrare altre sezioni relative alle altre ISO presenti in Azienda per diventare una piattaforma digitale di controllo e monitoraggio del Sistema di Gestione Integrato in azienda.

## Obbiettivi

- Piattaforma digitale

- Monitoraggio KPI su ISO 45001

- Migliorare la comunicazione aziendale in materia ISO 45001

Il presente project work si foccalizza quindi in tre aspetti esenziali:

- Creazione di una piattaforma digitale per la segnalazione e analisi dei NM.

- Monitoraggio dei KPI definiti per la salute e sicurezza sul Lavoro

- Migliorare la comuuniazione aziendale in linea con la ISO 45001 per favorire la consapevolezza e partecipazione dei lavoratori.

### Sviluppo di una piattaforma digitale per la segnalazione e analisi dei near miss

Il primo e fondamentale: lo sviluppo di una piattaforma digitale pratica unica sia per la segnalazione dei near miss, sia l’analisi delle cause collegate e relativi disegno di piani di migliroamento. La segnalazione dei near miss si potrà realizzare attraverso dei formulari dedicati. Uno diverso a seconda se è una segnalazione da parte di un lavoratore o se lo è da parte della squadra esterna di manutenzione dell’impianto produttivo. Formulari differenziati perché le cause o rischi dietro all’eventuale near miss sono diverse e molto specifiche nel caso delle azioni di manutenzione.

Per quanto riguarda l’analisi delle segnalazioni, queste si realizzeranno in due fasi diverse. Una prima fase, dentro la sezione della piattaforma “Analisi Segnalazioni Near Miss”, dove il RSSL potrà descrivere brevente l’evento segnalato, collegarlo ad eventuali potenziali incidenti e identificare preliminarmente delle cause. Questa prima fase si deve caratterizzare per essere tempestiva in modo da dare pronta risposta alla segnalazione, motive per il quale la sezione è di facile interprettazione e compilazione. La seconda fase prentende identificare la cause radice più concrete della segnalazione del NM. Questa fase verrà sempre dopo l’analisi previo della sezione “Analisi Segnlazione Near Miss” e dopo che il RSSL abbia considerato opportuno l’analisi approfondito. Quest’analisi si potrà realizzare sempre all’interno della piattaforma, dentro la sezione “Analisi -Fase 2”. In questa sezione sarà accessibile al RSSL che sarà parte del comitato di sicurezza -convocato appositamente in ogni occasione, seguendo criteri di skill matrix presenti nella sezione dedicata con lo stesso nome “Skill Matrix”. Il comitato di sicurezza sarà il responsabile di realizzare l’analisi approfondita delle cause radici dietro la segnalazione del near miss. Quest’analisi seguirà delle metodologie concrete, in specifico l’analisi delle 4M, la tecnica delle 5W e il diagramam di Ishikawa. Grazie all’analisi approfondita si potranno definire delle azioni correttive che farano parte di un piano di miglioramento, nella sezione dedicata della piattaforma “Piano Miglioramento”.

### Definizione e monitoraggio dei KPI riguardanti i near miss come parte del SGSSL

La piattaforma digitale “Piattaforma HSE - Near Miss” pretende garantire la corretta applicazione del SGSSL in azienda, specialmente per quanto riguarda ai near miss attraverso delle sezioni dedicate. Per questo motivo si sono create due sezioni deverse all’interno della piattaforma. Una sezione “KPI” è dedicata alla definizione del KPI e il registro degli stessi per il corretto monitoraggio e controllo, sia utlizzando delle tabelle di registro, sia in maniera visiva attraverso dei grafici a linea. L’altra sezione “Scadenzario adempimento” riguarda l’adempimento documentale, necessario per garantire i KPI e adempimenti normative richiesti tanto dalla ISO 45001 come dalla legislazione italiana -es. prova antincendio, formazione dei lavoratori. Questa sezione ha presente due tabelle. Una prima tabella dove si possono inserire i documenti o altri criteri, indicando il regolamento o normative a cui è collegato, se eventualmente si deve produrre dei documenti giustificativi o attestanti -es. verbali o attestati di formazione- la data d’inizio validità, la durata della validità del documeto -in mesi- e il responsabile della richiesta, aggiornamento e archivio della documentazione.

Attraverso un pulsante presente sotto questa tabella, si calcolerà in automatico la data di scadenza dei documenti, autorizzazioni e altri adempimenti, al tempo stesso che si aggiornerà l’altra tabella sottostante. Questa seconda tabella riporterà tutti i dati della prima tabella e colorerà le righe in rosso o giallo asseconda dell’avvicinanza alla data di scadenza della documentazione in relazione alla data di consulta della tabella. Le righe in rosso marcano un periodo di validità ugule o inferiore ai 3 mesi rispetto alla data in cui viene consultato. Se il periodo di valità e tra tre e sei mesi, si coloranno di arancione. Mentre se il periodo di validità è più lungo, non vengono colorate.

Queste due sezioni di monitoraggio dei KPI e documentazione relativa o necessaria per adempire agli obblighi normativi sono fondamentali per il controllo dell’efficacia del Sistema di segnalazione dei near miss come strumento per prevenire degli infortuni in azienda e favorire la salute e sicurezza dei lavoratori, in linea con la ISO 45001. Però al tempo stesso hanno delle potenzialità d’integrazione, potendo includere degli indicatori KPI di altra tematica -deversa dai quasi infortuni- relativa all’applicazione della ISO 45001 e altre ISO o normative presenti in azienda. Ciò permetterebbe di tenere un unico spazio dove definire, monitorare e controllare i KPI. La stessa logica si potrebbe estendere al monitoraggio della validità degli adempimenti normativi e altra documentazione.

### Comunicazione e consapevolezza sulla prevenzione dei near miss in azienda, come parte del SGSSL

Il terzo obiettivo del presente project work è migliorare la communicazione interna e consapevolezza dei lavoratori per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, in special modo sull’importanza della prevenzione degli infortune e la necessità di identificare, comunicare e analizzare i quasi infortuni. Questo obiettivo risponde direttamente al punto 7.2 e 7.5 della normative ISO 45001.

La rilevanza di fornire informazione chiara, uniforme e trasparente sul processo di segnalazione dei near miss in azienda, permetterà di aumentare la cognizione dei lavoratori su cosa si intende un quasi infortunio, perché è importante segnalarlo, la velocità nel metodo di segnalazione e la tempestività nella risposta. Così come la salvaguardia dell’azienda nella salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la prevenzione.

La metodologia di segnalazione dei quasi infortuni e lo strumento di segnalazione dei near miss disegnati hanno come punti trainanti la partecipazione attiva dei lavoratori nell’individuazione, segnalazione dei NM e analisi delle cause degli stessi, coinvolgendogli sia nella seconda fase d’analisi sia nella definizione di azioni correttive e piano di miglioramento successive. Inoltre, si è ideato un sistema di riconoscimento per punteggio diverso a seconda se il lavoratore realizza una segnalazione o partecipa nell’analisi e piano di miglioramento successivo. In modo da creare una classifica interna che stimuli la segnalazione e partecipazione attiva dei lavoraotri. Sebbene la segnalazione di un NM, attraverso formulario online, può avenire in maniera Anonima e l’autovalutazione delle skill matrix per far parte d’un eventuale futuro “Comitato di Sicurezza” è di carattere volontario, per motivare ai lavoratori e stimolare la loro consapevolezza, il sistema di riconoscimento incentiverà ai lavoratori a tenere una attitudine d’analisi critico e avviare prattiche di prevenzione per la propia salute e quella dei colleghi in azienda.  Questo sistema di riconoscimento è in linea con il principio della ISO 45001 di partecipazione dei lavoratori alla politica e operatività sulla salute e sicurezza in azienda.

Questi tre fattore, la comunicazione chiara e trasparente sui near miss come strumento di prevenzione degli infortuni in azienda, la consapevolezza e partecipazione attiva dei lavoratori nella politica e azioni di prevenzione dei near miss presenti nell’organizzazione, pretende creare in ultima istanza un sistema di prevenzione e sicurezza che abbia al centro il benessere del lavoratore. Un sistema che permetterà ridurre il numero di incidenti e infortuni in itinere, in azienda o in missione, con il conseguente Risparmio economico, favorendo in ogni momento l’efficacia produttiva dell’azienda.

# Il progetto

Il sistema di segnalazione e analisi dei near miss in azienda si svilupperà principalmente all’interno della piattaforma digitale, creata con questo scopo. La comunicazione e consapevolezza su questo sistema partecipativo di segnalazione e analisi dei quasi infortuni affiancherà l’implementazione della piattaforma digitale attraverso un piano di comunicazione dedicato.

La piattaforma di segnalazione e analisi dei near miss in azienda ha un carattere prevalentemente digitale, potendo consultarla integramente attraverso il seguente link: https://apphsesint.streamlit.app/

La piattaforma pretende essere un istrumento di uso interno all’azienda. Perciò ha delle sezioni pubbliche, dove tutti i lavoratori possono accedere e delle sezioni private, dove unicamente attraverso una password identificativa si può entrare. La password può essere diversa per ogni sezioni riservata. Questa chiave identificativa sarà in uso al Responsabile del Sistema di Gestione Integrata in azienda con accesso a tutte le sezioni. A sua volta, la sezione di “Skill Matrix” utilizzerà una password condivisa tra il Responsabile del SGI e il Responsabile delle risorse umane, dovuto ai diversi ruoli di ogni uno in questa sezione.

Per facilitare la consulta e valutazione del presente progetto, si è utilizzato una sola password d’accesso univoco a tutte le sezioni private. La password è: hse2026

La piattaforma digitale è composta dalle seguenti sezioni:

| Sezione della piattaforma | Carattere pubblico o privato |
| --- | --- |
| Home Dashboard | Pubblico |
| Consapevolezza | Pubblico |
| Segnalazione Near Miss | Pubblico |
| Consultazione | Pubblico e Privato |
| Segnalazione Manutenzione | Pubblico |
| Analisi Segnalazione Near Miss | Privato |
| Skill Matrix | Privato |
| Analisi – Fase 2 | Privato |
| Piano Miglioramento | Privato |
| Stima Costo Economico | Privato |
| Riconoscimento | Privato |
| KPI | Pubblico |
| Scadenzario Adempimenti | Privato |
| Controllo DPI | Privato |

La informazione che si inserirà nella piattaforma creerà di report o aggiornerà dei documenti in formato .csv presenti nel cloud in maniera automatica. Per questo progetto, si terrà accesso ai report e documenti .csv esemplificativi, presenti nel punto “Apendice” del presente documento. Unicamente per la sezione “Controllo DPI” si invia una email in automatic con i risultati dell’analisi dell’immagine scatatta a un indirizzo email preimpostato. Sempre nel punto “Apendice” ci sarà un esempio.

La piattaforma si è sviluppato utilizzando del linguaggio di programmazione basato in Python. Per poter consultarla online, al di fuori dell’intranet aziendale, il codice della web-app è presente su Github. Il server di supporto di pubblicazione online della web-app è Streamlit.

## SISTEMA DI SEGNALAZIONE E ANALISI DEI NEAR MISS

Il sistema di segnalazione e analisi dei near miss si articolerà prevalentemente attraverso una piattaforma digitale di uso interno aziendale che fungirà di spazio congiuto per la segnalazione, analisi e gestione dei near miss. In piattaforma sarà possible monitorare e registrare i quasi infortuni accaduti in itinere, in azienda o in missione, così come analizzare le cause delle segnalazioni e identificare le azioni e piani di migliroamento riguardanti le stesse segnalazioni realizzate.

La segnalazione dei near miss si attiverà di fronte ad eventuali Near Miss o mancato infortunio dove vedano coinvolti i lavoratori dell’azienda, e/o i suoi fornitori quando si trovano presso uno dei suoi siti produttivi.

L’analisi dei Near Miss si effettuerà su ogni singola segnalazione per individuare le cause dirette o indirette, attribuibili a fattori oggettivi o soggettive. Quest’analisi è un mezzo necessario per individuare eventuali cause profonde, azioni correttive e piani di miglioramento in ottica di prevenzione di futuri Near Miss, infortuni, malattie o decessi collegati all’attività aziendale.

Le segnalazioni, monitoraggio e implementazione di azioni correttive permetteranno di minimizzare e/o eliminare le situazioni in cui un Near Miss è avenuto, potendo anche prevenire eventuali futuri infortuni nei luoghi di lavoro. Questo fatto permetterà all’azienda, a sua volta, di adempire la normativa cogente in materia (D.L. 159/2025), essere più performante nell’implementazione della ISO 45001 e garantire un miglioramento continuo del Sistema di Gestione aziendale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La segnalazione dei Near Miss può accadere in via anonima o nominale. Questi eventi si registrano nella piattaforma digitale “Piattaforma HSE - Near Miss”, analizzandone le cause attraverso un apposito Comitato per la sicurezza -composto dai lavoratori volontariamente individuali attraverso una skill matrix. Da tale analisi può emergere la necessità di attuare azioni correttive e piani di miglioramento.

Il sistema di segnalazione dei near miss è composto da diverse fasi, tutte presenti in apposite sezioni all’interno della piattaforma dedicata. Essistono due momenti di segnalazione. Uno rivolto a tutti I lavoratori, per segnalare qualsiasi aspetto o attività aziendale che si svolge in struttura che potrebbe essere considderata una fonte di pericolo, o riguardare un quasi infortunio. Identificato nella piattaforma digitale con il titolo “Segnalazione Near Miss”. Un’altro momneto di segnalazione è rivolto alla manutenzione, identificato nella piattaforma con il titolo “Segnalazione Manutenzione”. Durante le attività manutentive degli impianti di produzione si possono identificare delle situazioni di pericolo o rischio di incidente sul Lavoro, che grazie all’attività di manutenzione si risce ad evitare, convirtendosi in un potenziale near miss. Dovuto alla importanza della prevenzione degli infortuni, la consapevolezza dell’efficacia della manutenzione nella salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori diventa un elemento fondamentale da monitorare. Questo rende necessario l’individuazione di un formulario dedicato per la segnalazione di quasi infortuni evitati grazie alla manutenzione. Una segnalazione che permetterà eventualmente di programmare delle attività di manutenazione preventive più efficace per evitare situazioni di rischio per i lavoratori.

La segnalazione sarà comunicata attraverso una email al responsabile della prima analisi della segnalazione: cioè RSPP e/o Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il RSPP o in sua assenza il Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro effettueranno l’analisi della segnalazione attraverso apposita sezione “Analisi Segnalazioni Near Miss” presente in piattaforma, di accesso riservato. Attraverso questa analisi si raccoglieranno ulteriori informazioni sull’accadimento e si determinerà attendibile o meno la segnalazione di Near Miss per la fase successiva. Inoltre, sarà compito del RSPP e/o del Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro di identificare e attuare correzioni immediate per prevenire possibili nuovi near miss o infortuni mentre si realizza la valutazione approfondita ed eventuali azioni correttive/piano di miglioramento da parte del Comitato di Sicurezza.

In caso di considerare la segnalazione attendibile, sarà responsabilità del RSPP e/o Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro di convocare il Comitato di Sicurezza entro le 48 ore successive alla segnalazione del Near Miss.

Il Comitato della sicurezza sarà composto dal DL, DS, RP, RM, RSPP, RSSL ed eventualmente altri lavoratori selezionati di volta in volta asseconda delle caratteristiche del Near miss e la Skill Matrix di ogni lavoratore volontariamente inviata al RU. Il Comitato della sicurezza sarà composto da massimo 10 persone.

Il suddetto comitato si riunirà in presenza o online per analizzare le cause radici del Near Miss segnalato, attraverso l’uso di diverse metodologie d’analisi tra le quali le 4M, il diagramma di Ishikawa e i 5Whys.  Il percorso di analisi di secondo livello sarà riportato nella medesima piattaforma di segnalazione, all’interno della sezione “Analisi – Fase 2”. Sarà compito del Comitato della Sicurezza identificare le azioni correttive e i piani di miglioramento da attivare.

A sua volta ricadrà sul RSSL il controllo della corretta implementazione concreta delle azioni correttive in campo e relativo piano di miglioramento, identificando le tempistiche per la sua completa applicazione. Così come identificare di volta in volta il responsabile e/o team per l’applicazione delle azioni correttive e piano di miglioramento.  Contemporaneamente, il RSSL avrà come compito la comunicazione trasparente ai lavoratori dello stato di avanzamento della segnalazione, analisi ed eventuali azioni correttive/piano di miglioramento.

Trasversalmente, i preposti saranno responsabili di monitorare l’utilizzo del sistema di segnalazione dei Near Miss, raccogliere i potenziali dubbi e criticità al riguardo, durante il primo periodo d’implementazione, come parte del piano di comunicazione prestabilito. Tale monitoraggio -osservazione e interviste ai suoi subordinati- saranno comunicate al RSPP o in sua assenza al Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro che procederà tempestivamente a risolvergli, attraverso nuove comunicazioni o interloquendo i preposti con i suoi subordinati.

Successivamente all’analisi profonda delle cause del Near Miss avenuto, il Comitato di Sicurezza realizzerà una valutazione dei rischi associati a quella segnalazione. I rischi dovranno essere classificati tra le seguenti macro-tipologie del diagramma di Ishikawa: Macchinari, manodopera, materiali, metodo. I criteri della valutazione del rischio per il piano di miglioramento saranno definiti nel documento “Istruzione_Piano_Migliramento”.

Questa valutazione del rischio permetterà di gerarchizzare le priorità delle azioni correttive del piano di miglioramento per evitare futuri eventi simili. Le azioni di miglioramento da intraprendere saranno definite dal Comitato di Sicurezza e seguiranno questi criteri di macro-tipologia: tecnico; formazione/addestramento; Informazione/Comunicazione/partecipazione; Definizione/revisione procedure e istruzione; Verifica applicazione procedura/istruzione/comportamenti; Altro. A sua volta le azioni possono essere suddivise a livello temporale; quindi diventando azioni di correzione -risposta immediata- correttive -azioni da svolgere nelle prossime settimane o mesi- o preventive.

La potenzialità di danno alla persona o materiale di un quasi infortunio deve essere anche considerate in termini economici, come una maniera di consapevolizzare all’intero organigramma, però specialmente all’alta direzione, sull’importanza della prevenzione e dell’uso attivo del sistema di segnalazione dei near miss. Per questo motivo, l’azienda deve considerare opportuno valorizzargli a livello economico indicando la potenzialità di impatto economico che potrebbero aver avuto. Questa classificazione si realizzerà all’interno del documento “Stima_Economica_Near_Miss”. Sarà compito del RSSL compilare tale documento per ogni analisi approfondita -fase 2- dei Near Miss segnalati, consultando per quanto necessario il RLS, RSPP, preposti, RU, RP, RM, RA.

Il documento “Stima_Economica_Near_Miss” disporrà delle seguenti categorie di potenziale impatto economico di un near miss in azienda: Macchinari, manodopera, materiali, metodo, vendite, reputazione, sanzioni. Per ogni categoria sarà realizzato un’analisi del rischio che posteriormente si trasformerà in un conteggio economico dello stesso, tenendo in considerazione i costi economici standard per ogni tipologia. Questo documento verrà aggiornato dal RSSL ogni qualvolta ritenga necessario o previsto dal documento stesso, consultandosi con il RSPP, RU e RA.

La stima economica del potenziale danno del near miss sarà pubblicata in bacheca aziendale e nella sezione “Home Dashboard” della Piattaforma HSE - Near Miss, concretamente sotto la colonna “Stima Economica”. Attraverso questa valorizzazione monetaria in termini di potenziale risparmio grazie alla segnalazione del quasi infortunio, si pretende riportare al riesame della direzione annuale un valore complessivo delle stime economiche realizzare sulle segnalazioni dei near miss sia parte integrante del riesame della direzione annuale riguardo al sistema di gestione aziendale della SSL.

### FLOWCHART SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEI NEAR MISS

SEGNALAZIONE DI UN NEAR MISS

REGISTRAZIONE ANALISI FASE 1

ANALISI DEL NEAR MISS – FASE 1

Cause dirette e azioni correttive immediate

COMMENTO E FIRMA RSPP

ACCETTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE COME NEAR MISS

OK

COMMUNICAZIONE DEI FATTORI PER NON ACCETTARE SEGNALAZIONE NM ALLA FASE 2

SI

NO

CREAZIONE DEL COMITATO DI SICUREZZA COMMUNICAZIONE DELL’ANALISI DEL NEAR MISS – FASE 1

REGISTRAZIONE ANALISI FASE 2

ANALISI DEL NEAR MISS – FASE 2 Cause profonde: 4M, 5 Why’s e Diagramma Ishikawa

REGISTRAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENATO

PIANO MIGLIORAMENTO Valutazione del Rischio Azioni correttive Follow-up azioni miglioramento

STIMA ECONOMICA DEL COSTO DEL NEAR MISS

REPORT STIMA ECONOMICA

COMMUNICAZIONE DEL PIANO DI MIGLIROAMENTO SULLA SEGNALAZIONE NEAR MISS

### RESPONSABILITA’

Il RSSL è il responsabile della redazione, aggiornamento e controllo dell’idoneità e applicazione della presente procedura. Il DL è responsabile dell’approvazione della presente procedura previa consultazione del RLS e RSPP.

Sono responsabili dell’applicazione della presente procedura in primis il DL, il RSPP, il RSSL, il RLS, il RU, e preposti, ogni uno per le parti indicate nella presente procedura. Di seguito una matrice RACI riassuntiva e non esaustiva.

|  | Lavoratori | DL | RSPP | RSSL | RM | DS | RP | RU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segnalazione | R | I | I | A | I | I | I | - |
| Analisi Prima fase | I | I | A | R | - | C | C | - |
| Comitato di sicurezza | C-I | I | C | R | C | C | C | C |
| Piano di miglioramento | I | A | C | R | C | C | C |  |
| Skill Matrix | C | I | - | A | - | - | - | R |
| Riesame procedura | I | A | C | R | C | I | C | I |

R = Responsable A= Accountable C = Consulted I = Informed

## Segnalazione Near Miss e Segnalazione Near miss in manutenzione

Il sistema partecipativo di segnalazione e analisi dei near miss inizia attraverso la identificazione e comunicazione di una situazione che è successa e potenzialmente poteva creare un danno ad oggetti o persone, dentro un contesto lavorativo. Così, la segnalazione di questo mancato infortunio deventa fondamentale per avviare il sistema di prevenzione dei near miss. In questo sistema disegnato, la segnalazione può avenire direttamente dai lavoratori attraverso la compilazione di un form in apposite sezione della piattaforma digitale.

Il form è stato creato basandosi nel report “Condivido” del INAIL – Dipartimento di Medicina epidemiologia, igiene del Lavoro e ambientale. Il formulario si è adattato con utleriori specifiche e cassistiche per essere applicato in un contesto aziendale di produzione di cartotecnica. Il formulario è presente in piattaforma sotto la sezione “Segnalazione Near Miss”. Il formulario è compilabile online, con la possibilità di caricare delle immagini. Attraverso il pulsante “Registra e invia segnalazione”, il contenuto del formulario viene riportato su un file .csv che raggruppa le diverse segnalazioni realizzate dai lavoratori sui mancati infotuni in contesto lavorativo. Di seguito si rapporta il formulario per le segnalazioni dei near miss da parte dei lavoratori:

| SEGNALAZIONE DEI NEAR MISS DA PARTE DEI LAVORATORI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segnalatore |  |  | Inserire mansione o nome cognome |  |  |
| Fascia di età |  |  | <18 anni ☐ 18-30 anni ☐ 31-50 anni ☐ 51-67 anni ☐ |  |  |
| Sesso |  |  | Maschio ☐ Femmina ☐ |  |  |
| Descrizione dell’evento: | (Testo libero) |  |  |  |  |
| Data evento (gg/mm/aaaa) | Luogo: In Azienda ☐ In Itinere ☐ In Missione ☐ Se è in azienda, indicare il reparto (Testo libero) |  |  |  |  |
| Fascia oraria di accadimento 0-6 ☐ 6-12 ☐ 12-18 ☐ 18-24 ☐ | Fascia oraria per il lavoratore (1,2,3 ora Max. 8 ore) Testo libero |  |  |  |  |
| Descrizione dell’evento o della criticità (campo a testo libero) |  |  |  |  |  |
| Possibili cause dell’evento |  |  |  |  |  |
| Errore procedurale (disattenzione, scarsa conoscenza procedure operative…) |  | ☐ |  | Illuminazione non idonea o assente | ☐ |
| Problema di comunicazione (lingua, incertezza nei ruoli e/o compiti…) |  | ☐ |  | Assenza o inadeguatezza di barriere, protezioni, parapetti, armature | ☐ |
| Mancanza/inadeguatezza di procedure operative |  | ☐ |  | Spazi inadeguati su postazioni di lavoro | ☐ |
| Mancanza di protezioni sull’attrezzatura |  | ☐ |  | Assenza o inadeguatezza di aree di stoccaggio | ☐ |
| Carenza (inadeguatezza) di protezioni sull’attrezzatura |  | ☐ |  | Presenza imprevista di liquidi (acqua, olio…) | ☐ |
| Anomalia/guasto in avviamento/arresto/esercizio (funzionamento) |  | ☐ |  | Presenza imprevista di gas, vapori | ☐ |
| Unica attrezzatura disponibile ma non idonea alla lavorazione |  | ☐ |  | Criticità su impianti generali a supporto dell’area di lavoro | ☐ |
| Assenza di attrezzature idonee alla lavorazione |  | ☐ |  | Presenza di elettricità/linea elettrica accessibile | ☐ |
| Stoccaggio/etichettatura errato di materiali |  | ☐ |  | Livelli di rumorosità inadeguati | ☐ |
| Problema legato alle caratteristiche/trasformazioni di materiali |  | ☐ |  | Mancato uso o uso errato di DPI | ☐ |
| Segnaletica di sicurezza/cartellonistica inadeguata o assente |  | ☐ |  | DPI non fornito | ☐ |
| Assenza o inadeguatezza di percorsi in sicurezza, vie di transito, uscite di emergenza |  | ☐ |  | DPI inadeguato | ☐ |
| Altro |  | ☐ |  | specificare (campo a txt libero) |  |
| In base alla tua esperienza lavorativa, la situazione rilevata o osservata si è già presentata in passato anche recente? ☐ Sì frequentemente ☐ Sì raramente ☐ No |  |  |  |  |  |
| Valutazioni/azioni/proposte di miglioramento (campo di testo libero) |  |  |  |  |  |

Mentre nella sezione “Segnalazione Manutenzione”, si riporta il seguente formulario da compilare da parte della scuadra manutentiva quando individuano un problem ache si potrebbe associare a un rischio per la sicurezza dei lavoratori o eventuale near miss, che grazie all’azione manutentiva non si è verificato.

| Formulario Segnalazione Manutenzione (NM/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo evento |  | Near Miss ☐ Non Conformità ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segnalatore |  | Inserire mansione o nome cognome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesso |  | Maschio ☐ Femmina ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fascia di Età |  | <18 anni ☐ |  | 18-30 anni ☐ |  |  |  |  | 31-50 anni ☐ |  |  | 51-67 anni ☐ |  |
| Data evento |  | inserire (formato gg/mm/aaaa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manutenzione effettuata |  | Dall’azienda ☐ |  |  |  |  |  | Da azienda esterna ☐ |  |  |  |  |  |
| Luogo |  | In Azienda ☐ |  |  |  |  | In itinere ☐ |  |  |  | In missione ☐ |  |  |
| Reparto (se è In Azienda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dell’evento o della criticità: |  | inserire (campo a txt libero) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione del rischio associato al near miss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Possibili cause della richiesta di manutenzione (seleziona una o più cause rilevate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elettrica: Cortocircuito | ☐ |  |  |  | Meccanica: usura macchine |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: Sovratensione | ☐ |  |  |  | Meccanica: Corrosione |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: malfunzionamento dei sensori | ☐ |  |  |  | Meccanica: Eccesso di vibrazioni nei macchinari |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: Problemi ai circuiti di controllo | ☐ |  |  |  | Meccanica: Urto meccanico |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: Interruzione dell’alimentazione | ☐ |  |  |  | Meccanica: presenza di umidità nei macchinari |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: Usura dei cavi elettrici | ☐ |  |  |  | Meccanica: presenza di polvere nei macchinari |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: Calore eccessivo | ☐ |  |  |  | Meccanica: eccessivo caldo nei macchinari |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: Umidità nel quadro elettrico | ☐ |  |  |  | Idrico: Rottura tubazione |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: Polvere nel quadro elettrico | ☐ |  |  |  | Idrico: Gusto caldaia |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: Sovraccarico di rete | ☐ |  |  |  | Idrico: filtrazione acqua o lubrificanti |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: Dispersione | ☐ |  |  |  | Idrico: Problema nello scarico |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Elettrica: Problemi messa a terra | ☐ |  |  |  | Idrico: Mancata manutenzione del sistema di filtraggio dell’acqua |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Errore dei lavoratori | ☐ |  |  |  | Filtri: usura dei filtri |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Mancata manutenzione preventiva | ☐ |  |  |  | Filtri: mancanza di filtri |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Installazione: Guasto alle chiusure porte e finestre | ☐ |  |  |  | Filtri: inadeguatezza del filtro |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |
| Altro | Inserisce testo libero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Possibili conseguenze (seleziona le possibili conseguenze della non manutenzione) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ustioni |  |  | ☐ |  |  | Incastramento di un arto |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| Anomalia/guasto in avviamento/arresto/esercizio (funzionamento) |  |  | ☐ |  |  | Presenza di elettricità/linea elettrica accessibile |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| Scivolamento |  |  | ☐ |  |  | Inalazione sostanze tossiche |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| Abrasione |  |  | ☐ |  |  | Ferite o tagli |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| Elettrocuzione |  |  | ☐ |  |  | Presenza imprevista di liquidi (acqua, olio, …) |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| Urti |  |  | ☐ |  |  | Presenza imprevista di gas, vapori |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| Ostruzione macchinario |  |  | ☐ |  |  | Criticità su impianti generali a supporto dell’area di lavoro (sistemi di ventilazione, aerazione, …) |  |  |  |  |  |  | ☐ |
| Altro |  |  | ☐ specificare (campo a txt libero): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valutazioni e interventi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La situazione rilevata o osservata si è già presentata in passato? ☐ Sì frequentemente ☐ Sì raramente ☐ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Necessità di manutenzione: ☐ Sì ☐ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In caso di aver indicato “sì”, scegliere la tipologia di manutenzione: ☐ Manutenzione preventiva ☐ Manutenzione ordinaria ☐ Manutenzione a guasto ☐ Manutenzione straordinaria ☐ Manutenzione migliorativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Necessario intervento da azienda esterna: ☐ Sì ☐ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valutazioni / azioni / proposte di miglioramento |  | inserire (campo a txt libero) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Istruzione Analisi fase 1 delle segnalazioni

A seguito della segnalazione di un near miss, già sia compilando il modulo della sezione “Segnalazione Near Miss” o attraverso il formulario della sezione “Segnalazione Manutenzione”, si invia in automatico un’email a l’indirizzo predisposto di consulta del RSPP o in sua assenza il RSSL. Sarà compito loro analizzare l’evento segnalato e concludere se avviare la seconda fase d’analisi, convocando il Comitato per la Sicurezza entro 48 ore della segnalazione. Il criterio di attivare o meno la seconda fase d’analisi è discrezionale del RSPP e RSSL, a seconda la gravità della segnalazione, il rischio di ripetizione o accadimento di un incidente relazionato o la difficoltà per individuare le cause radici dell’evento.

In questa prima fase d’analisi, il RSSP o RSSL dovranno autenticarsi attraverso una password, nella sezione “Analisi Segnalazioni Near Miss”, per realizzare una prima valutazione sulla segnalazione rilevata. In questa sezione dovranno compilare un formulario predisposto d’analisi. Potranno associare il formulario a una segnalazione concreta, già effettuata. All’interno del formulario si potranno caricare foto o immagini per descrivere meglio il rischio, pericolo o near miss segnalato. Alla fine del formulario, questo si salverà nell’apposito cloud.

La sezione ha un’area dedicata per il commento del RSPP, in modo che questo possa estrarre le proprie conclusioni sulle segnalazioni, anche se l’analisi della segnalazione in questa prima fase non l’effettua lui. Questa sezione per il RSPP, può scegliere la segnalazione di NM realizzata e il primo analisi a cui è associata, inserire il commento relativo all’evento indicato, e caricare l’immagine della sua firma.

Il modulo che se deve compilare in questa sezione è il seguente:

| Analisi approfondita delle segnalazioni Near Miss |  |
| --- | --- |
| Seleziona una segnalazione a cui allacciarti (scegliere tra l’elenco presente) |  |
| Inserimento immagine o allegato di supporto per l'Analisi (Facoltativo) |  |
| Integrazione dell'evento (Testo libro) |  |
| Incidente potenziale: |  |
| Caduta dall’alto o in profondità del lavoratore ☐ | Caduta in piano del lavoratore ☐ |
| Movimento incoordinato del lavoratore (che provoca urto contro, durante uso di attrezzatura manual ecc.) ☐ | Caduta dell’alto di gravi ☐ |
| Proiezione di solidi ☐ | Avviamento inattesto/inopportune di veicolo, macchina, attrezzatura ecc. ☐ |
| Collisione/Urto alla guida di mezzo (contro elementi dell’ambiente di lavoro) ☐ | Investimento (anche mancato) da mezzi, veicoli, oggetti in movimento ☐ |
| Trascinato, impigliato, afferrato ☐ | Colpo, urto da ☐ |
| Urtare contro, andare a sbattere ☐ | Tagliarsi, pungersi ☐ |
| Sollecitazioni fisiche (rumore, vibrazioni, radiazioni ecc.) ☐ | Disturbi causati da animali ☐ |
| Ribaltamento mezzo ☐ | Contatto elettrico diretto/indiretto ☐ |
| Esplosioni, sviluppo di fiamme ☐ | Fuoriuscita di gas, fumi, aerosol e liquidi ☐ |
| Contatto con organi lavoratori in movimento ☐ | Contatto con oggetti, materiali caldi, fiamme libere, ecc. (nella loro abituale sede) ☐ |
| Contatto con gas, fummi, aerosol e liquidi nella loro abituale sede ☐ | Contatto con oggetti o materiali a bassissima temperature (nella loro abituale sede) ☐ |
| Stretto, schiacciato da ☐ | Tavolta, sommerso da ☐ |
| Travolto, investito da ☐ | Danni alla salute a causa di una postura sbagliata ☐ |
| Sforzo eccessivo per trasporto a mano di carichi ☐ | Contatto con sostanze pericolose ☐ |
| Annegamento ☐ | Altro ☐ |
| Attività svolta (sceglere una opzione) |  |
| Lavori manuali senza utensili ☐ | Lavori manuali con utensili ☐ |
| Azionamento machine ☐ | Preparazione dei lavori ☐ |
| Eliminazione Guasti, riparazioni ☐ | Lavori di manutenzione ☐ |
| Lavori di apliamento, prove/test ☐ | Imballaggio, disimballaggio ☐ |
| Trasporto a mano, compresi il carico e lo scarico ☐ | Movimentazione e trasporto con apparecchi ☐ |
| Movimentazione e trasporto con apparecchi mobile ☐ | Smistamento, manovra ☐ |
| Andare avanti e indietro ☐ | Pulizia, riordino locali ☐ |
| Lavaggio, cambio abiti ☐ | Pausa, ristoro ☐ |
| Attività sportive ☐ | Contatto con animali vivi ☐ |
| Altro ☐ |  |
| Cause radici (scegliere una o più opzioni) |  |
| Errore procedural (disattenzione, scarsa conoscenza procedure operative…) ☐ | Illuminazione non idonea o assente ☐ |
| Problema di comunicazione (lingua, incertezza nei ruoli e/o compiti) ☐ | Assenza o inadeguatezza di barriere, protezioni, parapetti, armature ☐ |
| Mancanza/inadeguatezza di procedure operative ☐ | Spazi inadeguati su postazioni di Lavoro ☐ |
| Mancanza di protezioni sull’attrezzatura ☐ | Assenza o inadeguatezza di aree di stoccaggio ☐ |
| Carenza (inadeguatezza) di protezioni sull’attrezzatura ☐ | Presenza imprevista di liquidi (acqua, olio…) ☐ |
| Presenza imprevista di gas, vapori ☐ | Anomalia/guasto in avviamento/arresto/esercizio (funzionamento) ☐ |
| Unica attrezzatura disponibile ma non idonea alla lavorazione ☐ | Criticità su Impianti generali a support dell’area di Lavoro (sistemi di ventilazione, aerazione) ☐ |
| Assenza di attrazzature idonne alla lavorazione ☐ | Presenza di elettricità/linea elettrica accessibile ☐ |
| Stoccaggio/etichettatura errato di materiali | Livello di rumorosità inadeguati ☐ |
| Problema legato alle caratteristiche/trasformazioni di materiali ☐ | Mancanza o uso errato DPI ☐ |
| DPI non fornito ☐ | DPI inadeguato ☐ |
| Segnaletica di sicurezza/Cartellonistica inadeguata o assente ☐ | Assenza o inadeguatezza di percorsi in sicurezza, vie di transito, uscite di emergenza (ingombro di materiali, irregolarità su pavimentazioni) ☐ |
| Già verificato in passato? Sì frequentemente ☐ Sì raramente ☐ No ☐ |  |
| Criticità (sceglie una o più opzioni) |  |
| Vigilanza/Coordinamento ☐ | DVR, DUVRI, PSC, POS ☐ |
| Emergenze e Antincendio ☐ | Piani di manutenzione e pulizia ☐ |
| Informazione/Formazione carente ☐ | Sorveglianza sanitaria ☐ |
| Verifiche periodiche e certificazione conformità impianti ☐ | Primo soccorso ☐ |
| Verifica idoneità tecnico-professionale ☐ | Nomine e designazioni ☐ |
| Nessuna ☐ |  |
| Rischio di danno alla struttura Nessuno ☐ Lieve ☐ Medio ☐ Notevole ☐ |  |
| Rischio di danno potenziale alle persone Nessuno ☐ Lieve ☐ Grave ☐ Gravissimo ☐ |  |
| Danno produttivo Nessuno ☐ Breve ☐ Media ☐ Rilevante ☐ | Frequenza stimata Rara ☐ Frequente ☐ Molto frequente ☐ |

Se il RSSL o il RSPP dopo avere effettuato l’analisi dell’evento segnalato, consideranno che è necessario un ulteriore approfondimento per identificare le cause radici ed eventuali azioni correttive, questi convocanno il Comitato di Sicurezza. Per individuare I partecipanti volonatri da includere nel Comitato di Sicurezza per quella specifica segnalazione, si deve fare riferimento alla tabella di skill matrix, compilate e aggiornata da parte del RU, e consultabile da parte del RSSL con questo proposito.

## Skill Matrix

Il Comitato di Sicurezza sarà l’incaricato dell’analisi di secondo livello delle cause radici del Near Miss segnalato, identificando eventuali azioni correttive o piani di miglioramento. Come parte dell’applicazione della ISO 45001 l’azienda ritiene vantaggioso includere dei lavoratori che per le sue competenze ed esperienze pregresse, il suo mansionario e la sua segnalazione volontaria possono apportare un alto valore all’analisi del Near Miss. Inoltre, attraverso questo coinvolgimento attivo l’azienda pretende fomentare la partecipazione attiva dei lavoratori nella definizione, applicazione e miglioramento del Sistema di Gestione Aziendale della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

Con tale finalità, durante il processo d’implementazione del sistema di segnalazione dei near miss, i lavoratori potranno manifestare il loro interesse a partecipare nel Comitato di Sicurezza, comunicandoglielo agli altri membri permanenti del Comitato e/o al RU. Il Responsabile delle Risorse Umane avrà il compito di inviare al lavoratore interessato il modulo di autovalutazione della skill matrix denominato “Autovalutazione”, presente nella sezione Skill Matrix della Piattaforma HSE – Near Miss. Dopo la compilazione del modulo, questo sarà confrontato con altre valutazioni peer to peer dei lavoratori presenti in mansioni uguali o simili o lo stesso reparto dell’interessato. Il RU attraverso il modulo d’autovalutazione e la valutazione peer to peer procederà alla compilazione della skill matrix della persona concreta. Le skill matrix saranno riportate nel documento “SKILL MATRIX TEMPLATE” e nell’area “Skill Matrix” della Piattaforma HSE – Near Miss. Inoltre, sempre il RU sarà responsabile di tenere sotto controllo e aggiornato la Skill Matrix dell’intero organico aziendale volontariamente individuato. Tuttavia, la skill matrix potrà essere anche aggiornata di fronte a nuove esigenze e competenze ritenute essenziali per l’analisi dei near miss. Tale aggiornamento delle competenze sarà realizzato per il RSSL previa consultazione del Comitato di Sicurezza. L’aggiornamento delle singole skill matrix ricade però in mano delle RU.

Di fronte a una segnalazione di Near Miss e all’attivazione del Comitato di Sicurezza, sarà il RSSL chi individuerà il lavoratore più adatto a essere consultato come parte del Comitato di Sicurezza, attraverso la consultazione della Skill Matrix aggiornata ed eventualmente con il RU. Successivamente il RSSL convocherà all’interessato a partecipare alle riunioni del Comitato di Sicurezza per quella concreta segnalazione di Near Miss.

Lo skill matrix rappresenta un metodo per analizzare le competenze, e abilità dei lavoratori che volontariamente si candidano a fare parte del Comitato per la Sicurezza e a partecipare nell’analsi approfondito di seconda fase delle segnalazione sui near miss acaduti nel contesto lavorativo, così come identificare possibili azioni di miglioramento.

Così, la sezione “Skill Matrix” della piattaforma ha due aree differenziate. Una prima sezione di carattere pubblico, dove i lavoratori possono scaricare -per compilare e posterioremente inviare al RU- o compilare online l’autovalutazione delle competenze in relazione con i near miss. L’autovalutazione è un formulario dove per ogni domanda I paprtecipanti devono definire le proprie abilità tra 1 e 5. Essendo “1” pocco abile e “5” molto abile. Queste valutazioni posterioremente sono reviste dal RU che conferma o meno I criteri dei propri lavoratori con se stessi. Questa conferma può avenire analizzando il processo formativo e di sviluppo professionale dle lavoratore, come attraverso la consultazione ad altri lavoratori presenti in struttura. Il formulario di autovalutazione è consultabile nella sezione “Apendice” del presente documento.

D’altra parte, la seconda sezione è di carattere privato, accessibile unicamente attraverso identificazione con password. Questa sezione raggruppa in una sola tabella i lavoratori volontari per il Comitato di Sicurezza, riportando le loro puntuazioni indicate nel formulario, per ogni abilità. Il punteggio può essere modificato, in modo da tenere sempre aggiornate le competenze dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le modifiche possono essere salvate attraverso l’apposito pulsante “Salva Modifiche (CSV Master)”. La tabella riepilogativa si può scaricare anche in formato .csv e .xlsx, attraverso pulsanti diversi.

Di fronte a una segnalazione di NM e la successive analisi, il RSSL a sua discezione o del RSPP, si convoca il Comitato per la Sicurezza. Per identificare I quattro lavoratori volonatari del comitato, il RSSL dovrà consultare la tabella presente nella sezione “Skill Matrix” e identificare ai lavoratori più innei per analizzare le cause radici della segnalazione e proporre eventauli azioni correttive del piano di miglioramento.

## Istruzione Analisi fase 2 delle segnalazioni

In caso di considerare la segnalazione di near miss attendibile, sarà responsabilità del RSPP e/o Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro di convocare il Comitato di Sicurezza entro le 48 ore successive alla segnalazione del Near Miss.

Il Comitato della sicurezza sarà composto dal DL, DS, RP, RM, RSPP, RSSL ed eventualmente altri lavoratori selezionati di volta in volta asseconda delle caratteristiche del Near miss e la Skill Matrix di ogni uno volontariamente inviato al RU. Il Comitato della sicurezza sarà composto da massimo 10 persone.

Il suddetto comitato si riunirà in presenza o online per analizzare le cause radici del Near Miss segnalato. Il responsible RSSL dovrà riportare l’analisi del Comitato di Sicurezza nella sezione “Analis- Fase 2” della Piattaforma HSE – Near Miss. Il Comidatato della sicurezza, approfondirà le cause radici della segnalazione del near miss, attraverso l’uso di diverse metodologie d’analisi come le 4M, il diagramma di Ishikawa e i 5Whys.  Alla fine dell’analisi, questo potrà essere scaricato in .pdf e .csv, utile per l’identificazione dei punti critici e successive monitoraggio.

Il percorso di analisi di secondo livello sarà riportato nella medesima piattaforma di segnalazione, all’interno della sezione “Analisi – Fase 2”. Sarà compito del Comitato della Sicurezza identificare le azioni correttive e i piani di miglioramento da attivare.

FOTO ESEMPIO REPORT + FOTO SEZIONE IN PIATTAFORMA

## Istruzione Piano di Miglioramento di fronte alle segnalazioni

All’interno della Piattaforma HSE – Near Miss si può realizzare il piano di miglioramento collegato a una segnalazione di near miss. Sarà il RSSL, seguendo le indicazioni del Comitato per la Sicurezza che compilerà la sezione “Piano Miglioramento” della piattaforma, identificandosi con password per poter accedere.

Successivamente all’analisi profonda delle cause del Near Miss avenuto, il Comitato di Sicurezza realizzerà una valutazione dei rischi associati a quella segnalazione. I rischi dovranno essere classificati tra le seguenti macro-tipologie del diagramma di Ishikawa: Macchinari, manodopera, materiali, metodo. I criteri della valutazione del rischio per il piano di miglioramento saranno definiti nel documento “Istruzione_Piano_Migliramento”.

Questa valutazione del rischio permetterà di gerarchizzare le priorità delle azioni correttive del piano di miglioramento per evitare futuri eventi simili. Le azioni di miglioramento da intraprendere saranno definite dal Comitato di Sicurezza e seguiranno criteri di macro-tipologia: tecnico; formazione/addestramento; Informazione/Comunicazione/partecipazione; Definizione/ revisione procedure e istruzione; Verifica applicazione procedura/istruzione/comportamenti; Altro. A sua volta le azioni possono essere suddivise a livello temporale; quindi diventando azioni di correzione -risposta immediata- correttive -azioni da svolgere nei prossimi mesi- o preventive.

Sarà responsabilità del RSSL raccogliere in apposito documento “Piano_Miglioramento_Near_Miss” le azioni definite dal Comitato di Sicurezza. Questo documento sarà presentato al DL per approvazione. Successivamente il RSSL provederà all’implementazione, delegando quando necessario le attività e controllando la sua corretta applicazione. Il controllo e monitoraggio del piano di miglioramento si realizzerà all’interno dello stesso documento previamente citato in sezioni mirate. Il piano di miglioramento sarà possibile compilarlo e aggiornarlo nella citata piattaforma.

Il piano di miglioramento si realizzerà seguendo dei criteri per valutare le azioni correttive di fronte a un evento near miss segnalato. I rischi associati al near miss in questione saranno classificati nelle seguenti categorie, seguendo la metodologia delle 4M: Macchinari, manodopera, materiali e metodo.

Analisi Del Rischio di Ricadimento del Near Miss

A seguito della classificazione, si realizzerà un’analisi del rischio e relativa valutazione in base ai seguenti criteri:

▪ GRAVITÀ: valuta la potenzialità intrinseca del near miss di produrre conseguenze negative nelle categorie d’impatto in caso di verificarsi il fatto.

▪ PROBABILITÀ: valuta la possibilità che l’aspetto si verifichi in futuro, convertendosi in un altro near miss o infortunio.

▪ SENSIBILITÀ: valuta il grado di percezione di danno che quel near miss potrebbe avere quell’impatto nell’andamento complessivo dell’azienda

▪ CONTROLLO: determina il grado di controllo che l’Azienda ha sulle categorie d’impatto, più è alto minore sarà la significatività. Cioè, maggiore possibilità avrà l’azienda di prevenire l’avvenimento di un nuovo near miss o infortunio con le stesse o simili caratteristiche.

La gravità, la probabilità, la sensibilità e il grado di controllo di ogni singola categoria d’impatto sono valutati attraverso una scala a scelta multipla i cui valori vanno da 1 a 3. In entrambi i casi il punteggio attribuito è 1 se il valore è minimo e 3 se il valore è elevato. Per questi fattori è possibile l’alternativa di risposta Non Applicabile.

| Livello | Valore | Probabilita’ | Gravita’ | Sensibilita’ | Controllo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basso | 1 | L’evento non si è mai verificato/registrato | L’evento è dannoso ma non costituisce minaccia imminente per l’azienda | Non si è mai registrato un near miss o considerato che quel rischio può affettare alla categoria appartenenti | L’evento è completamente al di fuori del controllo aziendale |
| Medio | 2 | L’evento si è verificato al meno 1 una volta nel corso degli ultimi 2 anni | L’evento può alterare in modo sostanziale la categoria appartenenti | Si è registrato al meno un near miss/infortunio relativo che ha avuto un impatto nella categoria appartenenti | L’azienda può prevenire tali near miss e ridurre il rischio, però non eliminare il fattore di rischio. |
| Alto | 3 | L’evento si sono verificati diversi nel corso dell’ultimo anno | L’evento ha un effetto negativo nella categoria appartenenti, influenzando la business continuity aziendale | Si sono registrati diverse segnalazioni di eventi uguali o simili nell’ultimo anno | L’azienda può prevenire tali near miss, ridurre il rischio, ed eliminare il fattore di rischio. |

La SIGNIFICATIVITÀ è data dalla formula: (G x P x S) / C

I risultati possono assumere i seguenti valori e i relativi significati:

| Valori da 1 a 3 | Il fattore non è significativo, il rischio è accettato così come si presenta. Non sono necessarie azioni correttive. Possono essere intraprese delle azioni di miglioramento come l’effettuazione di controlli o la stesura o l’aggiornamento di Procedure o Istruzioni operative. |
| --- | --- |
| Valori da 4 a 6 | Il fattore è significativo, il rischio può essere accettato solo se non è possibile effettuare una ulteriore mitigazione, a meno di modifiche tecnologiche. Devono essere intraprese azioni per ridurre l’entità del rischio. Le azioni, ove necessario, comprendono la definizione di documentate prescrizioni quali: - procedure nuove o aggiornamento di quelle esistenti; - istruzioni operative; - cicli di controllo con eventuale registrazione dei parametri; - introduzione di nuove tecnologie per la prevenzione; - Procedure ambientali - formazione al personale. |
| Valori da 6 a 9 | Il fattore è molto significativo, il rischio può essere accettato solo se non è possibile effettuare una ulteriore mitigazione, che va attuata nei tempi più brevi possibili. Devono essere intraprese e/o pianificate delle azioni, anche di medio periodo, per ridurre l’entità del rischio nei tempi più brevi possibili secondo quanto suggerito al punto precedente. |

Si terrano in considerazione gli aspetti significativi con un punteggio superiore o uguale a 4 per l’analisi di eventuali azioni correttive e piano di miglioramento collegato.

Piano di Miglioramento – Classificazione e follow-up delle azioni di miglioramento

La valutazione del rischio dei near miss segnalati permettono di identificare le priorità d’azione del piano di miglioramento per minimizzare la potenzialità d’impatto e ricadimento del near miss. In questo modo, il piano di miglioramento si articolerà in due grandi macroaree: Azioni da intraprendere e Follow-up delle azioni intraprese. Le azioni da intraprendere si classificheranno come nella tabella sottostante.

| AZIONI INTRAPRESE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azioni immediate di rimedio: | (confronto con campo “Valutazioni / azioni / proposte di miglioramento” in modulo segnalazione) - Descrivere … - Descrivere … - Descrivere … |  |
| Azioni di miglioramento (correttive, preventive) - Tipologia intervento |  |  |
| ☐ Tecnico |  | descrivere (campo a txt libero) |
| ☐ Formazione / Addestramento |  | descrivere (campo a txt libero) |
| ☐ Informazione / Comunicazione / Partecipazione |  | descrivere (campo a txt libero) |
| ☐ Definizione / revisione delle procedure e istruzioni lavorative |  | descrivere (campo a txt libero) |
| ☐ Verifica applicazione procedure / istruzioni / comportamenti |  | descrivere (campo a txt libero) |
| ☐ Altro (specificare) |  | descrivere (campo a txt libero) |

Mentre la macroarea del Follow-up delle azioni del piano di miglioramento avrà la struttura seguente:

| FOLLOW UP AZIONI INTRAPRESE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azioni di miglioramento (correttive, preventive) | Responsabile attuazione | Accountable attuazioen | Entro il | Firma presa in carico | Data attuazione | Verifica attuazione Data e firma |
| 1° - descrivere (txt libero) |  |  |  |  |  |  |
| 2° - descrivere (txt libero) |  |  |  |  |  |  |
| … … … |  |  |  |  |  |  |

Il piano di miglioramento deve essere articolato dal Comitato di Sicurezza, e elaborato dal RSSL. Il piano di miglioramento non sarà attivo fino all’approvazione del DL. Successivamente il RSSL provederà all’implementazione, delegando quando necessario le attività e controllando la sua corretta applicazione. Il controllo e monitoraggio del piano di miglioramento si realizzerà all’interno dello stesso documento previamente citato nella sezione follow-up. Si realizzerà un piano di miglioramento individuale per ogni near miss segnalato che avvia superato la fase 2 dell’analisi delle cause.

## Stima potenziale costo economico delle segnalazioni de infortunio

I Near Miss sono quasi infortuni che hanno una potenzialità di danno alla persona o di tipo materiale. Per questo motivo, è opportuno valorizzargli a livello economico indicando la potenzialità di impatto economico che potrebbero aver avuto per l’azienda se l’infortunio avessi avenuto. La trasformazione di un near miss, cioè un evento intangibile, in una quantità monetaria, o in altre parole, un evento tangibile, permette di dare un valore quantitativo alle azioni di prevenzione e protezione della sicurezza sul lavoro, non in termini di costi, bensì di risparmio. Un fatto che può approfondire la sensibilità aziendale e specialmente dell’alta direzione nell’importanza della cultura della sicurezza e l’investimento nella protezione e prevenzione dei lavoratori, come parte del valore aggiunto dell’azienda sul prodotto finito.

Questa classificazione si realizza all’interno della sezione “Stima Costo Economico” della Piattaforma HSE – Near Miss. E’ compito del RSSL compilare tale sezione per ogni analisi approfondita -fase 2- dei Near Miss segnalati, consultando per quanto necessario il RLS, RSPP, preposti, RU, RP, RM, RA.

La sottosezione “Calcolo economico NM” dispone delle seguenti categorie di potenziale impatto economico di un near miss in azienda: Macchinari, manodopera, materiali, metodo, vendite, reputazione, sanzioni. Per ogni categoria si realizza un’analisi del rischio che posteriormente si trasformerà in un conteggio economico dello stesso, tenendo in considerazione i costi economici standard per ogni tipologia. Questo calcolo economico associato a una segnalazione verrà aggiornato dal RSSL ogni qualvolta ritenga necessario o previsto dal documento stesso, consultandosi con il RSPP, RU e RA.

### Analisi Del Rischio Economico Del Near Miss

A seguito della classificazione, si realizzerà un’analisi del rischio e relativa valutazione in base ai seguenti criteri:

▪ GRAVITÀ: valuta la potenzialità intrinseca del near miss di produrre conseguenze negative nelle categorie d’impatto in caso di verificarsi il fatto.

▪ PROBABILITÀ: valuta la possibilità che l’aspetto si verifichi in futuro, convertendosi in un altro near miss o infortunio.

▪ SENSIBILITÀ: valuta il grado di percezione di danno che quel near miss potrebbe avere quell’impatto nell’andamento complessivo dell’azienda

▪ CONTROLLO: determina il grado di controllo che l’Azienda ha sulle categorie d’impatto, più è alto minore sarà la significatività. Cioè, maggiore possibilità avrà l’azienda di prevenire l’avvenimento di un nuovo near miss o infortunio con le stesse o simili caratteristiche.

La gravità, la probabilità, la sensibilità e il grado di controllo di ogni singola categoria d’impatto sono valutati attraverso una scala a scelta multipla i cui valori vanno da 1 a 3. In entrambi i casi il punteggio attribuito è 1 se il valore è minimo e 3 se il valore è elevato. Per questi fattori è possibile l’alternativa di risposta Non Applicabile.

| Livello | Valore | Probabilita’ | Gravita’ | Sensibilita’ | Controllo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basso | 1 | L’evento non si è mai verificato/registrato | L’evento è dannoso ma non costituisce minaccia per la categoria economica d’impatto | Non si è mai registrato un near miss o considerato quel rischio/impatto sulla categoria economica d’impatto | L’evento è completamente al di fuori del controllo aziendale |
| Medio | 2 | L’evento si è verificato al meno 1 una volta nel corso degli ultimi 2 anni | L’evento può alterare in modo sostanziale la categoria economica d’impatto | Si è registrato al meno un near miss/infortunio relativo che ha avuto un impatto nella categoria economica d’impatto | L’azienda può prevenire tali near miss e ridurre il rischio, però non eliminare il fattore di rischio. |
| Alto | 3 | L’evento si sono verificati diversi nel corso dell’ultimo anno | L’evento ha un effetto negativo nella categoria economica d’impatto, influenzando la business continuity aziendale | Si sono registrati diverse segnalazioni di eventi uguali o simili nell’ultimo anno | L’azienda può prevenire tali near miss, ridurre il rischio, ed eliminare il fattore di rischio. |

La SIGNIFICATIVITÀ è data dalla formula: (G x P x S) / C

I risultati possono assumere i seguenti valori e i relativi significati:

| Valori da 1 a 3 | Il fattore non è significativo, il rischio è accettato così come si presenta. Non sono necessarie azioni correttive. Possono essere intraprese delle azioni di miglioramento come l’effettuazione di controlli o la stesura o l’aggiornamento di Procedure o Istruzioni operative. |
| --- | --- |
| Valori da 4 a 6 | Il fattore è significativo, il rischio può essere accettato solo se non è possibile effettuare una ulteriore mitigazione, a meno di modifiche tecnologiche. Devono essere intraprese azioni per ridurre l’entità del rischio. Le azioni, ove necessario, comprendono la definizione di documentate prescrizioni quali: - procedure nuove o aggiornamento di quelle esistenti; - istruzioni operative; - cicli di controllo con eventuale registrazione dei parametri; - introduzione di nuove tecnologie per la prevenzione; - Procedure ambientali - formazione al personale. |
| Valori da 6 a 9 | Il fattore è molto significativo, il rischio può essere accettato solo se non è possibile effettuare una ulteriore mitigazione, che va attuata nei tempi più brevi possibili. Devono essere intraprese e/o pianificate delle azioni, anche di medio periodo, per ridurre l’entità del rischio nei tempi più brevi possibili secondo quanto suggerito al punto precedente. |

Si terrano in considerazione gli aspetti significativi con un punteggio superiore o uguale a 4 per al calcolo del costo economico standard.

### Calcolo del Costo Economico Standard

Per quanto riguarda al costo monetario potenziale del near miss, questo si calcolerà avendo in considerazione la significatività della valutazione del rischio misurandola in termini economici per ogni tipologia di costo economico d’impatto: Macchinari, manodopera, materiali, metodo, vendite, reputazione, sanzioni. I costi economici d’impatto saranno valorizzati in costi monetari standard. Ogni tipologia di costo economico d’impatto sarà suddivisa in sottocategorie. Di seguito le sottocategorie.

- Macchinari: Ricambio attrezzatura; Ricambio pezzo macchinario; Cambio attrezzatura; Cambio Macchinario.

- Manodopera: Infortunio sul lavoro 1gg; Infortunio sul lavoro 2<4gg; Infortunio sul lavoro >=5gg; Percentuale di indennità (calcolata per tipologia di infortunio); RAL per mansione; Formazione neoassunto; addestramento personale.

- Materiali: Carta; Amido; DPI; immobiliare; Vari

- Metodo: Nuova procedura-istruzione; Periodo adattamento; Redistribuzione aziendale

- Vendite: Diminuzione delle vendite del 1% rispetto all’anno precedente, Diminuzione del fatturato del 5% rispetto all’anno precedente

- Reputazione: Diminuzione del fatturato del 10% rispetto all’anno precedente, Diminuzione del fatturato del 15% rispetto all’anno precedente.

- Sanzioni: Da 10.000€ a 100.000€ scaglionati per 10.000€.

Per realizzare il calcolo della stima economica del near miss si potranno selezione una o più sottocategorie. C’è anche la possibilità di non selezione nessuna sottocategoria. A ogni sottocategoria è assegnato un valore monetario o una formula per identificare il valore monetario del costo standard. Il calcolo della stima economica del near miss si realizzerà sommando ogni sottocategoria.

Il RSGSSL sarà responsabile d’aggiornare i costi monetari standard, consultandosi previamente con il RM, RA e RU. L’aggiornamento del RSGSSL dovrà essere approvato dal DL.

La stima del costo economico del near miss per ogni near miss analizzato in fase 2 sarà parte del riesame annuale della direzione.

La stima economica del potenziale danno del near miss sarà pubblicata in bacheca aziendale e nella sezione “Home” della Piattaforma HSE - Near Miss, concretamente sotto la colonna “Stima Economica”. A sua volta, sarà informata la direzione. Il documento sarà parte del riesame della direzione annuale riguardo al sistema di gestione aziendale della SSL.

ESEMPIO CALCOLO

## Sistema riconoscimento dei lavoratori per affrontare i near miss in Azienda

L’introduzione di un nuovo sistema di segnalazione dei Near Miss in azienda, che abbandona per quanto possibile i formulari cartacei per svilupparsi integramente in una piattaforma digitale, oltre a essere parte della transizione digitale di una azienda, può condurre a disaccordi e rifiuto iniziale da parte dei lavoratori. Per fare fronte a questo cambiamento, sono stati individuati due strumenti di change management. Da una parte, un piano di comunicazione semplice pa diretto per informare ai lavoratori su come utilizzare il nuovo strumento di segnalazione dei near miss, come funziona la piattaforma e perché questa è utile. Attraverso il piano di comunicazione e la formazione aziendale pretende minimizzare le eventuali problematiche generate.

A sua volta, si è individuato uno strumento di riconoscimento dei lavoratori che sono stati coinvolti nella cultura proattiva della sicurezza attraverso la segnalazione di un near miss o attraverso la partecipazione al Comitato della Sicurezza per ridurre i rischi di nuovi near miss e favorire la prevenzione in azienda. Questo riconoscimento è stato disegnato per stimolare la competitività tra i lavoratori, e la normalizzazione positiva del loro ruolo attivo per applicare la ISO 45001.

Le segnalazioni dei Near Miss possono avenire in maniera anonima. Comunque, se si realizza di forma nominale, l’azienda ha predisposto un sistema di riconoscimento dei segnalanti per stimolare la cultura proattiva della sicurezza in azienda. In questo modo, di fronte a una segnalazione, posteriori analisi e stesura di un piano di miglioramento, il segnalante se identificabile sarà ricompensato con un riconoscimento pubblico nella bacheca aziendale, così come d’acquisizione di 50 punti per la segnalazione. Per partecipare come volontario al comitato di sicurezza si acquisiranno 25 punti per segnalazione. Si potrà consultare la classificazione dei segnalanti nella Piattaforma HSE – Near Miss del sistema di segnalazione dei near miss.

FOTO CLASSIFICAZIONE: SEZIONE + HOME

## KPI: Definizione e scadenzario

6.7. Monitoraggio delle segnalazioni dei Near Miss

Per garantire la corretta implementazione della presente procedura e il suo miglioramento continuo, le segnalazioni dei Near Miss pervenute saranno monitorati. Per monitorare le segnalazioni, il RSSL identificherà i KPI e relative baseline più pertinenti per garantire l’efficacia delle segnalazioni, che queste siano pertinenti, la tempestività e corretta analisi delle cause e relative cause profonde, così come l’applicazione di piani di miglioramento continuo.

I KPI saranno definiti in un documento denominato “Definizione _KPI_Near_Miss”. I KPI indicati dovranno essere SMART. Cioè specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e delimitati nel tempo. I KPI definiti potranno essere modificati di fronte alla individuazione di anomalie nella segnalazione dei near miss, l’identificazione di KPI più attendibili, cambi nel contesto aziendale e di processi produttivi, rivalutazione dei rischi e aggiornamento del DVR, così come per iniziativa del RSSL, RSPP, DL o dopo il suggerimento del Comitato di Sicurezza. Sarà compito del RSSL provedere con gli aggiornamenti dei KPI.

A sua volta, il monitoraggio periodico di questi KPI saranno riportati in un altro documento denominato “Monitoraggio_KPI_Near_Miss”. Questo monitoraggio permetterà di tenere sotto controllo i rischi aziendali, le aree aziendali più sotto stress di near miss o incidente, la ripetizione di near miss simili o le sue relative cause, insieme a una prevenzione della sicurezza sul lavoro attiva e adattata al contesto aziendale cambiante, potendo identificare le azioni necessarie per garantire un corretto sistema di salute e sicurezza sul lavoro in azienda.

## Controllo DPI per prevenire Near Miss nell’area produttiva

## Piano di Communicazione interna sul sistema di segnalazione dei near miss

### SCOPO

L’azienda recentemente ha aggiornato il sistema di segnalazioni sul sistema di salute e sicurezza sul lavoro, includendo la segnalazione dei Near Miss in azienda, che va ad aggiungersi alla già presente segnalazione degli infortuni sui luoghi di lavoro. In questo modo, l’azienda adempie alla recente normativa nazionale D.L. 159/2025 al tempo stesso che rinforza il Sistema di Gestione Aziendale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro incoraggiando la partecipazione dei lavoratori nell'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato Aziendale.

L’introduzione di questo nuovo tipo di segnalazione sulla sicurezza aziendale e l’individuazione di un nuovo strumento di segnalazione -una Web-app- rende necessario un piano di comunicazione accurato che gestisca il cambiamento nella metodologia di segnalazioni sulla sicurezza sul lavoro.

Perciò, il presente piano di comunicazione ha come obiettivo quello di rendere ai lavoratori -su tutti i livelli aziendale- consapevoli e competenti nell’identificazione e segnalazione dei Near Miss, con l’intenzione di favorire la cultura della sicurezza in azienda. Così come comunicare ai lavoratori la nuova metodologia di segnalazione dei Near Miss e perché la sua applicazione è importante.

Inoltre, l’implementazione del presente piano di comunicazione permetterà di monitorare più accuratamente i KPI nell’ambito della sicurezza sul lavoro, ISO 45001, garantendo a sua volta il miglioramento continuo di tutto il Sistema Integrato di Gestione Aziendale. Con questa premessa, l’azienda determina le risorse necessarie per l’attuazione del piano di comunicazione interna:

- Strumenti di comunicazione

- Frequenza di comunicazione

- Tematiche e informazione da comunicare

- Ruoli e responsabilità comunicative

- Gestione dei feedback e performance della comunicazione

- Riesame del piano di comunicazione interna sui Near Miss

### IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEI NEAR MISS

Near Miss o Quasi Infortunio è un incidente che non ha causato infortunio, malattia o decesso però ha la potenzialità di creare un danno futuro.

La sua segnalazione, monitoraggio e implementazione di azioni correttive permetteranno di minimizzare e/o eliminare le situazioni in cui un Near Miss è avenuto, potendo anche prevenire eventuali futuri infortuni nei luoghi di lavoro. Questo fatto permetterà all’azienda, a sua volta, di adempire la nuova normativa cogente in materia (D.L. 159/2025), e garantire un miglioramento continuo del Sistema di Gestione aziendale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L’implementazione di questo nuovo sistema di segnalazione del Near Miss aziendale si realizzerà attraverso una piattaforma digitale, facilitando sia la segnalazione tempestiva, sia l’analisi e azioni correttive e di miglioramento collegate in maniera efficace. Questi Near Miss accadono all’interno di un contesto lavorativo -in sede, in itinere o in missione- motivo per il quale la comunicazione sulle modalità di segnalazione, sarà di uso interno.

### CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione sul nuovo strumento e metodologia di segnalazione dei Near Miss in azienda sarà di uso esclusivo interno. Perciò si utilizzeranno i canali di comunicazione abituali già presenti. Tali come bacheca aziendale, e-mail, intranet e riunioni aziendali. Inoltre, nell’area produttiva dell’azienda, vicino a ogni postazione di macchinari sarà presente un QR Code che indirizzerà alla Web-App di segnalazione dei Near Miss, così come di consultazione delle procedure e istruzioni aziendali.

Inoltre, per i neoassunti verrà rilasciata l’apposita procedura nel momento di firma del contratto e durante la prima settimana di lavoro sarà cura del personale di affiancamento, il preposto, l’ufficio di Risorse Umane e RSPP ribadire la presenza di questo sistema di segnalazione dei Near Miss.

Invece, per l’organico già presente in azienda, prima dell’implementazione del nuovo sistema di segnalazione dei Near Miss, si invierà una e-mail informativa breve. Durante la settimana successiva all’invio dell’e-mail, si realizzeranno tre diverse riunioni informative con i dipendenti -una per ogni turno di lavoro. Questo permetterà di garantire la conoscenza dei lavoratori sulla presenza di questo nuovo strumento di segnalazione, così come risolvere eventuali dubbi sull’utilizzo e realizzare una dimostrazione al riguardo. Successivamente durante i primi tre mesi d’implementazione, i preposti ribadiranno l’importanza delle segnalazioni del Near Miss.

In tutte le comunicazioni informative al riguardo si ribadirà l’obiettivo di queste segnalazioni: prevenire eventuali infortuni sul lavoro. Altre informazioni importanti saranno i ruoli dei responsabili d’analisi e implementazione di azioni correttive al riguardo. Si informerà anche della trasparenza nelle segnalazioni e azioni correttive, informando ai lavoratori delle segnalazioni arrivate e considerate attendibile, così come dell’analisi realizzato e azioni correttive collegate -incluso le tempistiche d’implementazione immediata e completa. (HOME WEB-APP)

##### Tematiche e frequenza della comunicazione

- Cosa è un Near Miss, quando e come segnalarlo, perché importante segnalare.

- Segnalazione Near Miss assenza di ritorsioni, addirittura riconoscimento.

- Modulo e possibilità segnalazione anonima

- Near Miss come opportunità di miglioramento

- Cosa succede dopo che si è segnalato un Near Miss

- Possibilità di partecipare al Comitato della Sicurezza -autovalutazione Skill Matrix e peer to peer.

- Comunicazioni stato avanzamento della segnalazione (area HOME Web-App e Bacheca aziendale.)

Le diverse tematiche comunicative saranno diffuse seguendo il seguente scadenzario, che potrà essere riesaminato e aggiornato quando si ritenga opportuno, così come stabilito nell’apposita sezione del presente documento.

| Tematica | Canale | Quando |
| --- | --- | --- |
| Cosa è un Near Miss, quando e come segnalarlo, perché importante segnalare. Segnalazione assente di ritorsioni | E-mail informativo | Prima azione informativa, contemporanea all’implementazione del sistema di segnalazione dei Near Miss |
| Tutte le tematiche ed eventuali dubbi | 3 Riunioni informative | +1 settimana da invio primo e-mail informativo |
| Modulo e possibilità segnalazione anonima Near miss come opportunità di miglioramento | Intranet Bacheca aziendale | +2 settimane da invio primo e-mail informativo |
| Cosa succede dopo che si è segnalato un Near Miss | Intranet Bacheca aziendale E-mail | +3 settimane da invio primo e-mail informativo |
| Possibilità di partecipare al Comitato della Sicurezza | Intranet Bacheca aziendale E-mail | +3 settimane da invio primo e-mail informativo |
| Comunicazioni stato avanzamento della segnalazione Near miss come opportunità di miglioramento | Intranet Bacheca aziendale | +4 settimane da invio primo e-mail informativo |

Le diverse tematiche e comunicazioni saranno ribadite nuovamente dopo due mesi dall’ultima comunicazione, permettendo di monitorare eventuali KPI e azioni di miglioramento della comunicazione sul sistema di segnalazione dei Near Miss.

La comunicazione deve essere breve, visuale e chiara. A continuazione un esempio di messaggio:

Si è stabilito un nuovo sistema di segnalazione dei Near Miss, attraverso una Web-App (link alla Web-App), cioè eventi successi con rischio di danno e potenzialità di infortunio futuro. Facile, veloce e senza ritorsioni, con possibilità di segnalazione anonima. L’obbiettivo è diminuire prevenire futuri infortuni, perciò la sicurezza inizia da te. La tua segnalazione permetterà di individuare scenari, attrezzature e metodi di lavoro più efficaci, efficienti, basati sul benessere del personale.

### RUOLI E RESPONSABILITA’ DELLA COMUNICAZIONE

Sarà responsabilità di tutti i lavoratori la segnalazione tempestiva di eventi di Near Miss, compilando l’apposito modulo “Segnalazioni Near Miss”, per prevenire futuri mancati infortuni o infortuni sui luoghi di lavoro. Successivamente alla segnalazione, sarà responsabilità del RSPP o in sua assenza il Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro di effettuare l’analisi della segnalazione e individuare correzioni immediate per mitigare la probabilità di accadimento di un nuovo Near Miss o infortunio mentre si analizzano le cause del Near Miss ed eventuali azioni correttive. Posteriormente, l’analisi approfondito delle cause del Near Miss lo realizzerà il Comitato della sicurezza -composto dai preposti, RLS, RSPP, DL, Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro ed eventualmente altri lavoratori selezionati di volta in volta asseconda delle caratteristiche del Near miss e la skill Matrix di ogni uno (da inviare a RU). Il Comitato della sicurezza sarà composto da massimo 7 persone. Mentre la responsabilità di identificare eventuali azioni correttive e suo controllo sarà del Comitato della Sicurezza attraverso riunioni periodiche convocate dal Responsabile del Sistema Salute e Sicurezza sul Lavoro in cadenza specifica per ogni Near Miss analizzato, però una cadenza non maggiore di tre settimane. INDICARE TEMPI DI PRIMA RIUNIONE COMMITATO DOPO SEGNALAZIONE. L’implementazione concreta delle azioni correttive in campo e il suo responsabile saranno definite ogni volta da parte del Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

I preposti saranno responsabili di monitorare l’utilizzo del sistema di segnalazione dei Near Miss, raccogliere i potenziali dubbi e criticità al riguardo, durante il primo periodo d’implementazione. Tale monitoraggio -osservazione e interviste ai suoi subordinati- saranno comunicate al RSPP o in sua assenza al Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro che procederà tempestivamente a risolvergli, attraverso nuove comunicazioni o interloquendo i preposti con i suoi subordinati.

A sua volta, per quanto riguarda strettamente la comunicazione del sistema di segnalazione dei Near Miss, il responsabile dell’approvazione delle tematiche e contenuto dei messaggi sarà il RSPP, in sua assenza, la responsabilità ricadrà nel Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro. D’altra parte, l’operatività della comunicazione sarà responsabilità dell’ufficio risorse umane della stesura dei documenti comunicativi e la pubblicazione attraverso i diversi canali.

### GESTIONE DEI KPI DELLA COMUNICAZIONE

I KPI saranno monitorati attraverso un documento apposito denominato “KPI_Comunicazione_Near_Miss”. La frequenza di monitoraggio dei KPI di comunicazione saranno effettuate due volte alla settimana fino all’implementazione della prima fase di messaggi comunicativi (4 settimane). Posteriormente la frequenza di monitoraggio sarà di tipo bimestrale con possibilità di modifica seguendo quanto stabilito nella sezione di riesame del presente documento. Di seguito l’elenco dei KPI da tenere sotto controllo:

| Oggetto valutazione | Parametri | Formula | Modalità risultato | Responsabile | Obiettivo KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N. Conferma di lettura della prima e-mail | - N. Conferma di lettura della prima e-mail - N. totale lavoratori | N. totale lavoratori / N. Conferma di lettura della prima e-mail * 100 | % Lettura prima e-mail | Responsabile Risorse Umane | 95% |
| Partecipazione a riunioni informative | - N. partecipanti a riunioni - N. totale lavoratori | N. totale lavoratori / N. partecipanti a riunioni * 100 | % Partecipazione alle riunioni informative | Responsabile Sistema SSL | 100% |
| Chiarezza sull’uso segnalazione | - N. Dubbi sull’uso della segnalazione - N. totale lavoratori | N. totale lavoratori / N. Dubbi sull’uso della segnalazione * 100 | % Chiarezza sull’uso del sistema di segnalazione dei Near Miss | Responsabile Sistema SSL | <50% |
| Efficacia risposta ai dubbi | - N. totale risposte ai dubbi - N. Dubbi simili ai già risposte | N. Dubbi simili ai già risposte / N. totale risposte ai dubbi * 100 | % Efficacia e chiarezza della risposta ai dubbi sull’uso del sistema di segnalazione dei Near Miss | Responsabile Sistema SSL | 100% |
| Engagement Comitato della Sicurezza | - N. Autovalutazioni Skill Matrix - N. Totale lavoratori | N. Totale lavoratori / N. Autovalutazioni Skill Matrix * 100 | % di lavoratori interessati a partecipare nel comitato della sicurezza (cultura proattiva della sicurezza) | Responsabile Risorse Umane | >50% |
| Engagement della Web-App | - N. click su Web-App - N. totale lavoratori | N. click su Web-App / N. totale lavoratori * 100 | % Visualizzazioni della Web-app | Responsabile informatico Responsabile Sistema SSL | 80% |

### RIESAME DEL PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA SUL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEI NEAR MISS

Il presente piano di comunicazione verrà riesaminato due mesi dopo l’implementazione della comunicazione. Saranno valutate il raggiungimento dei KPI, identificate azioni di miglioramento e caratteristiche della comunicazione sul sistema di segnalazione del Near Miss. In occasione del riesame del piano di comunicazione, verranno rivalutate le responsabilità e ruoli associati, così come i canali comunicativi.

Inoltre, il riesame del piano di comunicazione si effettuerà anche su richiesta di qualsiasi membro permanente del Comitato della Sicurezza.

# Approccio integrato HSEQ

POTENZIALITA’ DELLA PIATTAFORMA

AREA CONSULTAZIONE

AREA CONSAPEVOLEZZA

# Conclusioni

# Bibliografia

# References

# Abbreviazioni & Definizioni

## Abbreviazioni

DL: Datore di Lavoro

DS: Direttore Stabilimento

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS: Rappresentante Lavoratori Sicurezza

MC: Medico competente

RSSL: Responsabile Sistema di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

RU: Ufficio Risorse Umane

RP: Responsabile Produzione – Direttore Produzione

RM: Responsabile Manutenzione

RA: Responsabile amministrativo

KPI: Key Performance Indicator

SGSSL: Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

SSL: Salute e Sicurezza sul Lavoro

## Definizioni

PREVENZIONE

RISCHIO

PERICOLO

NM

INFORTUNIO

# Appendice

TUTTI I DOCUMENTI

IMMAGINI DELLA PIATTAFORMA

IMMAGINI DEGLI EXCEL – REPORT RISULTATI DELLA PIATTAFORMA